Załącznik Nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oświetlenia mobilnego

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej, mobilnej wieży oświetleniowej, spełniających minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej.

Wieża oświetleniowa musi być przystosowana do pracy w trudnych warunkach terenowych, na nierównych nawierzchniach, jak również do transportu drogowego. Urządzenia muszą zapewniać autonomiczne oświetlenie terenu zasilane z wbudowanego agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym oraz hydraulicznym masztem teleskopowym.

2. Minimalne wymagania techniczne:

- Wysokość robocza wieży: 8,5 m

- Unoszenie masztu: hydrauliczne

- Ilość sekcji masztu: 6

- Obrót masztu: manualny, 350st

- Odporność na podmuchy wiatru: 110 km/h

- Moc i rodzaj lamp: LED 4x320W

- Oświetlana powierzchnia: 5000 m^2

- Ilość lumenów: 166200

- Czujnik zmierzchu + automatyczny start-stop: wymagane

- Jednostka sterująca z programatorem: wymagane

- Silnik: diesel, wolnossący, chłodzony cieczą, 1500obr/min

- Norma emisji spalin: Stage V

- Poziom wyciszenia z 7m: 61db(A)

- Zbiornik paliwa: nie mniej niż 120l

- Autonomia pracy: nie mniej niż 215h (218h)

- Prądnica: o konstrukcji miedzianej, 230V

- Gniazdo pomocnicze: 230V/16A

- Gniazdo zasilania: 230V/16A

- Podwozie: jednoosiowe, typu drogowego

- Hamulec: najazdowy +P

- Koła: 185-70R13

- Dyszel: sztywny + zaczep typu kulowego

- System manewrowania: koło podporowo-manewrującego z regulacją wysokości

- System transportu poziomego: 4 kieszenie na widły paletowe + centralny uchwyt dźwigowy

- Rozmiar transportowy: 2370 mm x 1473 mm x 2353 mm

- Rozmiar roboczy: 2370 mm x 1818 mm x 8500 mm

- Waga bez paliwa: 850 kg

- Oświetlenie: oświetlenie drogowe zgodne z PN

- Wtyczka: 13-pin

- Dokumenty: Certyfikat CE + homologacja drogowa

3. Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie elementy urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych.

- Oświetlenie mobilnie musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

- Wykonawca dostarczy deklaracje zgodności CE lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z normami.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi i konserwacji dla personelu Zamawiającego.