Załącznik Nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup koparko-ładowarki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa, nieużywana, kompletna oraz wolna od wad fizycznych koparko-ładowarka. Koparko-ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- Wyprodukowany w min. 2024 r.

- Silnik: 
a/ wysokoprężny,

b/ moc minimum 80kW,

c/ pojemność minimum 3,6l.

- Norma emisji spalin: Stage V

- Kabina:

a/ dwudrzwiowa,

b/ wyposażona w system ROPS/FOPS,

c/ ogrzewana, klimatyzowana,

d/ fotel operatora pneumatycznie zawieszony, wyposażony w pasy bezpieczeństwa,

e/ wycieraczki i zraszacze na przedniej i tylnej szybie,

f/ radio oraz głośniki i antena,

g/ lusterka zewnętrzne,

h/ osłony tylnych świateł.

- Napęd:

a/ na obie osie,

b/ przełączana przekładnia napędu na wszystkie koła,

c/ układ kierowniczy ze wspomaganiem,

d/ promień skrętu max 7,3m.

- Skrzynia biegów:

a/ minimum cztery biegi w przód,

b/ minimum trzy biegi w tył.

- Koła:

a/ przednie: min. 24 cale,

b/ tył: min 24 cale,

c/ dwie osie skrętne.

- Parametry ramienia ładowarkowego:

a/ sterowanie za pomocą joysticka,

b/ łyżka ładowarki wielofunkcyjna minimum 5w1 o pojemności min. 1 m3,

c/ Pojedynczy centralny siłownik łyżki ładowarkowej,

d/ Widły wahliwe na przedniej łyżce,

e/ amortyzacja przedniej łyżki podczas jazdy,

f/ Samo poziomowanie łyżki przedniej.

- Parametry ramienia koparkowego:

a/ sterowanie za pomocą joysticków umieszczonych na regulowanych wspornikach w podłodze,

b/ Tyle ramię koparkowe teleskopowe,

c/ Łyżka kopiąca min. 300 mm,

d/ Łyżka kopiąca min. 600 mm,

e/ Łyżka skaropowa uchylna min. 1500 mm,

f/ Wiertnica min 1500 mm, wiertło fi300, wiertło fi400.

- Pozostałe wymagania:

a/ Koparko-ładowarka musi posiadać certyfikat CE,

b/ Szybkozłącze hydraulicznie na tylnym ramieniu koparkowym,

c/ Podkładki pod podpory,

e/ Stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydrauliczne,

f/ Przednie błotniki,

g/ Sitko przy wlewie do baku paliwa,

h/ Skrzynka narzędziowa na zewnątrz kabiny wraz z podstawowymi narzędziami,

i/ Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy.

Wymagane dokumenty:

a) Karta katalogowa wraz z dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim,

b) instrukcja obsługi w języku polskim.