Załącznik Nr 6 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Ślemień

ul. Krakowska 148

34-323 Ślemień

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawa cysterny do wody pitnej w ramach Programu Ochrony Ludności 
i Obrony Cywilnej” – drugie postępowanie

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa cysterna do transportu wody pitnej 
o pojemności 5000 litrów, przystosowana do poruszania się po drogach publicznych 
z maksymalną prędkością 25 km/h. Cysterna musi spełniać wymagania dotyczące transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. Zbiornik wykonany z blachy o grubości 5 mm.

2. Konstrukcja wozu samonośna.

3. Zbiornik z zewnątrz i wewnątrz ocynkowany.

4. Powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitnej.

5. Dyszel ocynkowany.

6. Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła.

7. Dolny kran spustowy z zaworem kulowym.

8. Króciec zalewowy z przyłączem strażackim W52 na szczycie zbiornika.

9. Górny właz ø500mm zalewowy.

10. Metalowa skrzynka na narzędzia.

11. Wziernikowe wskaźniki poziomu napełnienia.

12. Błotniki

13. Dolny zaczep typu „hitch” na wysokości 400mm.

14. Ucho zaczepu przykręcane.

15. Mechanicznie regulowana stopka podporowa.

16. Instalacja elektryczna 12V ze złączem.

17. Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego.

18. Hamulec zasadniczy – układ dwu obwodowy, pneumatyczny.

19. Hamulec ręczny postojowy.

20. Rura przelewowa

21. Piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA”.

22. Świadectwo homologacji – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych z prędkością 25km/h.

Konstrukcja samonośna: 5000l

Zestaw kołowy: jednoosiowy

Ogumienie: 400Rx22,5;

Powłoka antykorozyjna: OCYNK

Wymagane dokumenty:

a) dokumenty do rejestracji – homologacja całopojazdowa – przyczepa ciężarowa, podrodzaj cysterna, przeznaczenie przewóz wody,

b) atest higieniczny PZH lub instytucji równoważnej z państw członkowskich UE lub państw 
z którymi UE zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu produktów, potwierdzający że cysterna jest dopuszczona do przewozu, przechowywania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sytuacjach awaryjnych,

c) instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.